# MSW-MKan (rcmultiswitchG030_eigen)

Projektbeschreibung, Stand 16.10.2026, CRSF-Multiswitch für WeAct STM32G031F8

# 1. Überblick

CRSF-Multiswitch mit 8 Ausgängen auf einem WeAct-STM32G031F8-Board. Das Projekt ist von rcmultiswitchG030 aus Wilhelm Meiers WMuCpp-Framework abgeleitet (bare-metal C++, kein Arduino) und erweitert es um eine dritte CRSF-Adresse „MKan“. Ist ein Ausgang über die MKan-Adresse eingeschaltet, nutzt er eine zweite, unabhängige Blink-Konfiguration. Alles ist über das CRSF-Lua-Menü am Sender einstellbar.

# 2. Funktionen

8 Ausgänge mit Blink-Modi, Intervallzeiten und Blitz-Anzahl

Drei CRSF-Adressen: Switch, MKan und die CRSF-Geräteadresse (0xC0–0xCF)

Je Ausgang Konfiguration 1 (Switch-Adresse) und Konfiguration 2 (MKan-Adresse)

Priorität: Ist MKan für einen Ausgang an, gilt Konfiguration 2, sonst bestimmt die Switch-Adresse

PWM-Modus, Duty und Expo je Ausgang einmal, gelten für beide Konfigurationen

PWM-Frequenz in drei Gruppen: G1 (O4, O7), G2 (O5, O6), G3 (O0–O3)

# 3. Geänderte Dateien gegenüber rcmultiswitchG030

| Datei | Änderung |
| --- | --- |
| msw_mkan.cc | neu, Basis msw30.cc, fest auf HW_WEACT, reduzierter Funktionsumfang |
| eeprom.h | dritte Adresse AdrIndex::MKan, zweite Konfiguration je Output |
| switch_cb.h | Auswertung der MKan-Adresse, lädt Konfiguration 1 oder 2 in den Blinker |
| crsf_cb.h | Lua-Menü: „MKan Addr“ und die Felder „… 2“ je Ausgang |
| system_g0.cc | leere _init()/_fini() ergänzt (Fix nach erstem Flash-Test) |
| Makefile.G031 | Zieldatei msw_mkan statt msw30 |

Alle anderen Dateien sind unverändert aus rcmultiswitchG030 übernommen. rc/crsf_2.h im Framework musste nicht geändert werden.

# 4. Lua-Budget

Das Lua-Menü ist auf 132 Einträge begrenzt, belegt sind 123. Dafür sind Morse, Pattern, Virtuals, Slave-Kommando, Failsafe und das Operate-Menü abgeschaltet. Wird die Grenze überschritten, bricht die Kompilierung absichtlich ab.

# 5. Bauen und Flashen

Der Ordner muss als Geschwister von rcmultiswitchG030 im WMuCpp-Baum liegen, weil die Pfade relativ sind:

<WMuCpp>/
  include_stm32/
  Makefile.arm.include
  rcmultiswitchG030/
  rcmultiswitchG030_mkan/   (dieses Repo)

Toolchain: arm-none-eabi-gcc, GNU Make, STM32CubeG0 (als ../../../STM32CubeG0)

Bauen: make weact (erzeugt msw_mkan.elf und msw_mkan.bin)

Flashen: st-flash --reset --connect-under-reset write msw_mkan.bin 0x8000000

Testbuild mit GCC 13.2: ca. 26 KB von 64 KB Flash

# 6. Stand

Kompiliert und gelinkt; nach erstem Flash-Test _init-Fehler behoben

Hardwaretest der neuen Lua-Punkte und der Priorität MKan vor Switch steht aus

# 7. Offene Punkte

Nicht eigenständig baubar, braucht den WMuCpp-Baum. Im wmucpp-Fork gibt es einen zweiten MKan-Stand (Branch mkan-zweite-konfiguration, hinter USE_MKAN); einer der beiden sollte gewinnen.

rc/messagebuffer_2.h (Framework, Zeile ~185): static_assert bricht mit GCC 13/C++23, im Testbuild lokal durch assert ersetzt

Makefile.arm.include im Testbuild war nachgebaut, nicht das Original

Die fertige msw_mkan.bin liegt nicht im Repo

# 8. Herkunft

rcmultiswitchG030 und WMuCpp von Wilhelm Meier (github.com/wimalopaan/wmucpp). MKan-Erweiterung von Martin Norden. Ausführliche Entwicklungsnotizen in README_MKAN.md.